※　申請書に添付する図面等

| 番号 | 図 面 名 称 | 縮 尺 | 明示すべき事項 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 位 置 図 | 1/2500～ 1/25000 | - 方位 - 開発区域 | 朱書き |
| ２ | 開発区域図 （公図の写し） | 1/500 | - 方位 - 開発区域の境界 | 朱書き |
| ３ | 現 況 図 | 1/1000以上 | - 方位 - 開発区域の境界 - 地形（等高線は２ｍの標高差を示す） - 公共公益的施設の位置並びに形状 - 開発行為の妨げとなる工作物等 | 朱書き |
| ４ | 土地利用計画図 | 1/1000 | - 方位 ２．開発区域の境界 - 公共施設の位置及び形状 - 予定建築物の敷地の形状 - 予定建築物の用途並びに公益的施設の位地等 - 樹木緩衝帯緑地の位置 - 凡例（構造物別） | 朱書き 色分けすること |
| ５ | 開発面積求積 | 1/500以上 | - 方位 - 開発区域全面積 - 土地利用別面積 | 計算は小数点以下２位までとすること |
| ６ | 造成計画平面図 | 1/500～ 1/1000 | - 方位 - 開発区域の境界 - 切土、盛土の部分 - がけ又は擁壁の位置、形状 - 道路、水路の位置、形状 - その他工作物の位置、形状 - 凡例 | 朱書き 色分けすること |
| ７ | 造成計画縦横断面図 | 1/100 | - 測点間隔30ｍ以内 - 区域境界位置 - 基準線（D．L） - 現地盤面と計画地盤面地盤高、がけ、擁壁、道路の位置、形状 - その他工作物の位置、形状 |  |
| ８ | 排水施設計画平面図 | 1/1000以上 | - 方位 - 開発区域の境界 - 排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、延長、勾配 - 流水方向、吐口の位置、放流先河川の名称 - 流量計算書との照合符号 - 汚水処理施設の位置、形状 - 凡例（排水構造物別） | 朱書き 色分けすること |
| ９ | 給水施設計画平面図 | 1/1000以上 | １．方位 ２．開発区域の境界 ３．給水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法 ４．取水方法、位置 ５．消火栓の位置、規模、ポンプ貯水施設等の位置 |  |
| １０ | 道路標準断面図 | 1/100 | - 道路の幅員、道路側溝等の構造、寸法及び材質 - 道路設置前の地盤面、盛土面等 |  |
| １１ | 各種構造図 | 1/50以上 | - 構造物の平面図、断面図、縦断図等 - 各種寸法形状 |  |
| １２ | 建築平面図 | 1/200程度 | １．各種寸法、形状、建築床面積求積図 |  |
| １３ | 建築立面図 | 1/200程度 | - 各種寸法、形状、建築床面積求積図 |  |
| １４ | 消火栓包含図 | 1/500～ 1/1000 | - 消火栓の位置を図示 - 半径120ｍ以内に開発区域が包含されていることを図示 |  |